БИЛЕТЫ

для проверки знаний

и присвоения (подтверждения) квалификации «спасатель»,

вид аварийно-спасательных работ: газоспасательные работы

г. Красноярск

Билет № 1

Вопрос № 1

Каков порядок действия газоспасателя, оказавшегося в нештатной ситуации?

Варианты ответа:

1. Принять меры по самоспасению, оценить ситуацию, подать сигнал о помощи.

2. Оценить ситуацию, подать сигнал о помощи, принять меры по самоспасению.

3. Подать сигнал о помощи, оценить ситуацию, принять меры по самоспасению.

4. Оценить ситуацию, принять меры по самоспасению, подать сигнал о помощи.

Вопрос № 2

Что является основанием для возвращения спасателей в подразделение после завершения газоспасательных работ?

Варианты ответа:

1. Письменное разрешение ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

2. Письменное разрешение руководителя газоспасательных работ.

3. Устное распоряжение ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

4. Устное распоряжение руководителя газоспасательных работ.

Вопрос № 3

Что такое инверсия?

Варианты ответа:

1. Повышение температуры воздуха по мере увеличения высоты.

2. Вертикальное перемещение воздуха с одних высот на другие.

3. Стабильное равновесие температуры воздуха.

4. Горизонтальное перемещение воздушных масс.

Вопрос № 4

Кто является спасателем?

Варианты ответа:

1. Гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ.

2. Только сотрудники МЧС России.

3. Гражданин, прошедший обучение по программе подготовки спасателей.

4. Только мужчины, достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее (полное) общее образование, прошедшие обучение по программе подготовки спасателей и аттестованные в установленном порядке на проведение аварийно-спасательных работ.

Вопрос № 5

При обнаружении в загазованной зоне пострадавшего в первую очередь необходимо:

Варианты ответа:

1. Определить наличие пульса.

2. Уложить его на носилки.

3. Включить его в СИЗОД.

4. Отобрать пробу воздуха.

Вопрос № 6

Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) - это:

Варианты ответа:

1. Химические вещества, которые при проливе, выбросе в окружающую среду способны вызвать массовые поражения людей, животных, растений, а также заражение окружающей среды.

2. Токсичные химические соединения, предназначенные для поражения живой силы противника.

3. Вредные вещества, которые при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности могут вызвать травмы, заболевания или отклонения в состоянии здоровья, а также воздействовать на окружающую среду.

Билет № 7

7. Что не входит в комплект минимального оснащения газоспасателя?

Варианты ответа:

1. Изолирующий дыхательный аппарат.

2. Герметичный защитный костюм.

3. Каска.

4. Средство связи.

5. Аккумуляторная лампа.

6. Комплект спецодежды.

Билет № 2

Вопрос № 1

Основным видом связи при проведении газоспасательных работ является:

Варианты ответа:

1. Радиосвязь.

2. Спутниковая связь.

3. Проводная связь.

4. Сигнальные средства связи (звуковые, светотехнические и др.).

5. Радиорелейная связь.

Вопрос № 2

Из скольких человек должно состоять газоспасательное отделение при работе в непригодной для дыхания атмосфере?

Варианты ответа:

1. Не менее чем из 3 человек.

2. Не менее чем из 4 человек.

3. Не более чем из 4 человек.

4. Не более чем из 5 человек.

Вопрос № 3

Укажите номер Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»?

Варианты ответа:

1. № 181-ФЗ от 17 июля 1999 года.

2. № 151-ФЗ от 22 августа 1995 года.

3. № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года.

4. № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года.

Вопрос № 4

Что из нижеперечисленного относится к газоспасательным работам?

Варианты ответа:

1. Поиск людей в загазованной зоне.

2. Оказание помощи пострадавшим на газоспасательной базе.

3. Локализация утечки опасных химических веществ.

4. Доставка необходимых материалов и средств на газоспасательную базу.

Вопрос № 5

Какое оснащение не входит в состав минимального оснащения отделения:

Варианты ответа:

1. Щуп.

2. Спасательное устройство на пострадавшего.

3. Шланговый дыхательный аппарат.

4. Средство связи.

Вопрос № 6

Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания применяются при ведении газоспасательных работ:

Варианты ответа:

1. Только фильтрующего типа.

2. Только изолирующего типа.

3. Фильтрующего и изолирующего типа.

Вопрос № 7

Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)?

Варианты ответа:

1. Минимальная концентрация вредного вещества, которая за определенное время воздействия не влияет на здоровье человека и окружающую среду.

2. Средняя концентрация вредного вещества, которая за определенное время воздействия не влияет на здоровье человека и окружающую среду.

3. Максимальная концентрация вредного вещества, которая за определенное время воздействия не влияет на здоровье человека и окружающую среду.

Билет № 3

Вопрос  № 1

Порядок экипировки при работе в костюмах открытого типа?

Варианты ответа:

1. Надеть костюм, надеть и включиться в ИДА.

2. Надеть и включиться в ИДА, надеть костюм.

3. Надеть костюм по пояс, надеть и включиться в ИДА, надеть костюм полностью.

4. Надеть костюм, надеть ИДА и защитный жилет, включиться в ИДА.

Вопрос № 2

По чьему приказу личный состав АСФ выключается из средств защиты после выхода из аварийной зоны?

Варианты ответа:

1. По приказу командира отделения.

2. По приказу руководителя газоспасательных работ.

3. По приказу руководителя газоспасательной базы.

4. По приказу ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

Вопрос № 3

При ведении разведки с целью спасения людей в условиях плохой видимости (задымленности) целесообразно расположить отделение:

Варианты ответа:

1. В колонну друг за другом.

2. По возможности диагонально к оси маршрута движения.

3. В одну шеренгу, перпендикулярно к оси маршрута движения.

4. Полукругом.

Вопрос № 4

Что из перечисленного относится к психологической причине ухудшения самочувствия газоспасателя?

Варианты ответа:

- Тепловой удар.

- Потеря защитных свойств изолирующего костюма.

- Неисправность дыхательного аппарата.

- Механическая травма.

- Страх.

Вопрос № 5

При подъезде к месту аварии необходимо расположить оперативный автотранспорт:

Варианты ответа:

1. С наветреной стороны от места аварии.

2. С подветренной стороны от места аварии.

3. С любой удобной стороны.

Вопрос № 6

При наличии в зоне аварии нескольких пострадавших, в первую очередь выносят:

Варианты ответа:

1. Пострадавших, находящихся ближе к свежему воздуху.

2. Пострадавших без признаков жизни.

3. Пострадавших с признаками жизни.

Вопрос № 7

Каких видов аттестации спасателя не существует?

Варианты ответа:

1. Первичная.

2. Периодическая.

3. Повторная.

4. Внеочередная.

Билет № 4

Вопрос № 1

Какие формирования подлежат аттестации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации?

Варианты ответа:

1. Только нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования.

2. Только профессиональные аварийно-спасательные формирования.

3. Областные поисково-спасательные отряды и городские службы спасения.

4. Только аварийно-спасательные формирования МЧС России.

5. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования.

Вопрос № 2

Проверка дыхательного аппарата проводится:

Варианты ответа:

1. При заступлении спасателя на дежурство.

2. Непосредственно перед применением.

3. При замене воздушного баллона.

4. После дизинфекции дыхательного аппарата.

Вопрос № 3

При обнаружении пострадавшего в непригодной для дыхания атмосфере, необходимо в первую очередь:

Варианты ответа:

1. Отобрать пробу воздуха.

2. Уложить пострадавшего на носилки.

3. Немедленно включить пострадавшего в СИЗОД.

4. Срочно транспортировать пострадавшего на свежий воздух по кратчайшему, свободному и безопасному маршруту.

Вопрос № 4

Периодическая аттестация спасателей проводится:

Варианты ответа:

1. 1 раз в 5 лет.

2. 1 раз в 3 года.

3. 1 раз в год.

Вопрос № 5

Применение кислородных изолирующих дыхательных аппаратов при ведении газоспасательных работ допускается:

Варианты ответа:

1. Во всех воздушных средах.

2. В средах, содержащих легковоспламеняющиеся, взрывоопасные химические вещества, костюмами закрытого типа.

3. В средах, не содержащих легковоспламеняющиеся, и взрывоопасные химические вещества.

Вопрос № 6

При попадании аммиака на кожные покровы необходимо:

Варианты ответа:

1. Протереть увлажненной салфеткой.

2. Промыть содовым раствором 2%.

3. Промыть кожные покровы большим количеством проточной воды.

4. Промыть борной кислотой 1-2%.

5. Промыть 3% уксусной кислотой.

Вопрос № 7

По каким признакам газоспасатели осуществляют сортировку пострадавших в загазованной зоне:

Варианты ответа:

1. Экскурсия грудной клетки.

2. Движения тела, стоны.

3. Наличие сознания.

4. Наличие травм, не совместимых с жизнью, и тяжелых травм.

Билет № 5

Вопрос № 1

Сколько резервных СИЗОД должны дополнительно иметь спасатели, направляемые в загазованную зону для оказания помощи людям?

Варианты ответа:

1. Один.

2.  Два.

3. Три.

4. СИЗОД в количестве, обеспечивающем спасение возможно большего числа пострадавших.

Вопрос № 2

В целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и здоровью пострадавшего, проводится осмотр:

Варианты ответа:

- Голова, шея, грудь, спина, живот, таз, верхние и нижние конечности.

- Нижние конечности, верхние конечности, спина, живот.

- Голова, грудь, живот, нижние конечности.

Вопрос № 3

Полное переключение из неисправного аппарата целесообразно проводить в положении:

Варианты ответа:

1. Стоя напротив друг друга.

2. Стоя на коленях.

3. В лежачем положении.

4. Положение спасателя значения не имеет.

Вопрос № 4

Порядок экипировки при работе в костюмах открытого типа?

Варианты ответа:

1. Надеть костюм, надеть и включиться в ИДА.

2. Надеть и включиться в ИДА, надеть костюм.

3. Надеть костюм по пояс, надеть и включиться в ИДА, надеть костюм полностью.

4. Надеть костюм, надеть ИДА и защитный жилет, включиться в ИДА.

Вопрос № 5

Номинальное время защитного действия воздушного дыхательного аппарата при средней легочной вентиляции 30 л/мин должно быть:

Варианты ответа:

1. Не менее 30 мин

2. Не менее 40 мин

3. Не менее 60 мин

4. Не менее 90 мин

Вопрос № 6

К какой реакции относятся перечисленные симптомы: непреодолимая усталость, равнодушие, безразличие, слабая эмоциональность?

Варианты ответа:

1. Страх

2. Агрессия

3. Апатия

4. Плач

5. Истерика

Вопрос № 7

Какая температура при работе в СИЗ органов дыхания и кожных покровов считается высокой?

Варианты ответа:

- 25°С и выше.

- 27°С и выше.

- 30°С и выше.

- 35°С и выше.

Билет № 6

Вопрос № 1

При обнаружении в загазованной зоне пострадавшего без видимых травм командир отделения располагается:

Варианты ответа:

- За головой пострадавшего.

- По возможности с правой стороны у головы пострадавшего.

- По возможности с левой стороны у головы пострадавшего.

- У ног пострадавшего.

- С наиболее удобной стороны.

Вопрос № 2

Что должен сделать командир отделения в тех случаях, когда изменившаяся обстановка на аварийном участке требует применения мер, не предусмотренных заданием?

Варианты ответа:

- Запросить по средствам связи руководителя газоспасательных работ и ждать.

- Имеет право принять новое решение по дальнейшему выполнению задания, о чем по связи доложить руководителю газоспасательных работ.

- Обязан прекратить выполнение задания и начать возвращение, поставив в известность руководителя газоспасательных работ.

Вопрос № 3

Когда предположительно известно местонахождение пострадавшего, разведку осуществляют:

Варианты ответа:

- «Зигзагом».

- «Челночным» способом.

- «По спирали».

- По секторам.

Вопрос № 4

Как предупредить развитие спазма голосовой щели при химической травме?

Варианты ответа:

1. Ингаляцией 2 % раствора соды.

2. Тепло на переднюю поверхность шеи.

3. Введением внутрь 30 % раствора этилового спирта.

4. Охлаждением головы.

Вопрос № 5

При обнаружении пострадавшего в непригодной для дыхания атмосфере, необходимо в первую очередь:

Варианты ответа:

1. Отобрать пробу воздуха.

2. Уложить пострадавшего на носилки.

3. Немедленно включить пострадавшего в СИЗОД.

4. Срочно транспортировать пострадавшего на свежий воздух по кратчайшему, свободному и безопасному маршруту.

Вопрос № 6

Применение кислородных изолирующих дыхательных аппаратов при ведении газоспасательных работ допускается:

Варианты ответа:

1. Во всех воздушных средах.

2. В средах, содержащих легковоспламеняющиеся, взрывоопасные химические вещества, костюмами закрытого типа.

3. В средах, не содержащих легковоспламеняющиеся, и взрывоопасные химические вещества.

Вопрос № 7

Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) - это:

Варианты ответа:

1. Химические вещества, которые при проливе, выбросе в окружающую среду способны вызвать массовые поражения людей, животных, растений, а также заражение окружающей среды.

2. Токсичные химические соединения, предназначенные для поражения живой силы противника.

3. Вредные вещества, которые при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности могут вызвать травмы, заболевания или отклонения в состоянии здоровья, а также воздействовать на окружающую среду.

Билет № 7

Вопрос № 1

При отравлении каким веществом выраженная гипоксия не сопровождается бледностью, синюшностью кожных покровов, и даже в состоянии клинической смерти кожные покровы пострадавшего остаются вишнёво-красного цвета?

Варианты ответа:

- Метиловый спирт.

- Хлор.

- Угарный газ.

- Аммиак.

- Фенол.

Вопрос № 2

Что не входит в комплект минимального оснащения газоспасателя?

Варианты ответа:

1. Изолирующий дыхательный аппарат

2. Герметичный защитный костюм.

3. Каска.

4. Средство связи.

5. Аккумуляторная лампа.

6. Комплект спецодежды.

Вопрос № 3

Кто допускается к ведению газоспасательных работ на опасных производственных объектах?

Варианты ответа:

1. Спасатели профессиональных АСФ. Аттестованные на право ведения газоспасательных работ.

2. Специально назначенные инженерно-технические работники и наиболее опытные рабочие цеха.

3. Спасатели нештатных АЧФ, аттестованные на право ведения газоспасательных работ.

Вопрос № 4

Что из нижеперечисленного относится к газоспасательным работам?

Варианты ответа:

1. Поиск людей в загазованной зоне.

2. Оказание помощи пострадавшим на газоспасательной базе.

3. Локализация утечки опасных химически веществ.

4. Доставка необходимых материалов и средств на газоспасательную базу.

Вопрос № 5

Перед снятием маски при переключении в загазованной среде необходимо:

Варианты ответа:

1. Доложить о готовности и своем самочувствии.

2. По возможности сделать вдох.

3. Затаить дыхание.

4. Закрыть глаза.

5. Снять аппарат.

Вопрос № 6

Рабочая проверка дыхательного аппарата производится:

Варианты ответа:

1. При заступлении спасателя на дежурство.

2. Перед каждым включением в аппарат.

3. После каждого применения, но не реже 1 раза в месяц.

4. При замене баллона в аппарате.

Вопрос № 7

В каких случаях отделение прекращает движение вперед к загазованной зоне и возвращается на свежий воздух?

Варианты ответа:

1. В случаях, когда неясен маршрут движения (сильная задымленность).

2. В случаях, когда один из газоспасателей почувствовал себя плохо.

3. В случаях, когда возникла неисправность в дыхательном аппарате одного из спасателей.

4. В случаях, когда прирост температуры окружающего воздуха на3  и более градусов за 5 минут.

Билет № 8

Вопрос № 1

При проведении непрямого массажа сердца рекомендуемая глубина компрессии грудной клетки составляет:

Варианты ответа:

1. 3-4 см

2. 4-5 см.

3. 5-6 см.

4. 6-7 см.

Вопрос № 2

Через какое время производятся замеры температуры воздуха при работе в зоне высоких температур?

Варианты ответа:

1. Через каждые 3 минуты.

2. Через каждые 5 минут.

3. Через каждые 10 минут.

4. По мере необходимости.

Вопрос № 3

При обнаружении в загазованной зоне пострадавшего с артериальным кровотечением в первую очередь необходимо:

Варианты ответа:

1. Доложить на базу и дождаться прибытия медиков.

2. Остановить кровотечение.

3. Изолировать органы дыхания.

4. Уложить на носилки.

5. По возможности одновременно изолировать органы дыхания и остановить кровотечение.

6. Отобрать пробу воздуха.

Вопрос № 4

Что надо сделать при порыве защитного изолирующего костюма?

Варианты ответа:

1. Произвести переключение в резервное СИЗОД, эвакуировать спасателя из загазованной зоны.

2. По возможности загерметизировать порыв подручными средствами, передать информацию по средствам связи, эвакуировать спасателя из загазованной зоны.

3. Включить режим аварийного поддува костюма, передать информацию по средствам связи, эвакуировать спасателя из загазованной зоны.

4. По возможности загерметизировать место порыва подручными средствами и продолжить выполнение задания.

Вопрос № 5

После переключения спасателя в резервное СИЗОД необходимо:

Варианты ответа:

1. Прекратить выполнение задания и начать возвращение всем отделением.

2. При хорошем самочувствии спасателя и при наличии дополнительного резервного СИЗОД продолжить выполнение задания.

3. Продолжит выполнение задания, направив спасателя в резервном СИЗОД на свежий воздух.

Вопрос № 6

Применение кислородных изолирующих дыхательных аппаратов при ведении газоспасательных работ допускается:

Варианты ответа:

1. Во всех воздушных средах.

2. В средах, содержащих легковоспламеняющиеся  в взрывоопасные химические вещества.

3. В средах, не содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные химические вещества.

Вопрос № 7

В чем опасность появления рвоты при химической травме?

Варианты ответа:

1. Аспирация (попадание в дыхательные пути) рвотных масс.

2. Паралич дыхательного центра.

3. Потеря сознания.

Билет № 9

Вопрос № 1

При наличии 2-х и более отделений газоспасателей поиск пострадавших целесообразно проводить:

Варианты ответа:

1. «Зигзагом».

2. «Челночным» способом.

3. «По спирали».

4. По секторам.

Вопрос № 2

Что должно сделать отделение при явной угрозе взрыва, обрушения, вскипания токсических жидкостей, воспламенения паров и газа?

Варианты ответа:

1. Выйти из опасной зоны.

2. Принять меры к предотвращению угрозы, после чего выйти из опасной зоны.

3. Принять меры к предотвращению угрозы и продолжить работы.

Вопрос № 3

При попадании аммиака на кожу необходимо:

Варианты ответа:

1. Промыть проточной водой обильно.

2. Протереть увлажненной салфеткой.

3. Промыть содовым раствором 2%.

Вопрос № 4

Номинальное время защитного действия воздушного дыхательного аппарата при средней легочной вентиляции 30 л/мин должно быть:

Варианты ответа:

1. Не менее 30 мин.

2. Не менее 40 мин.

3. Не менее 60 мин.

4. Не менее 90 мин.

Вопрос № 5

Может ли руководитель ликвидации аварии направлять в загазованную атмосферу группу в составе 2 человек?

Варианты ответа:

1. Не может.

2. Если место работы находится вблизи от свежего воздуха.

3. Если на месте работ обеспечена хорошая видимость.

4. Если выполнение работ в этом месте всем отделением невозможно или не целесообразно

Вопрос № 6

Система контроля и сигнализации изолирующего воздушного дыхательного аппарата включает в себя:

Варианты ответа:

1. Редуктор.

2. Манометр.

3. Спасательное устройство.

4. Сигнальное устройство.

Вопрос № 7

Из скольких человек должно состоять газоспасательное отделение при работе в непригодной для дыхания среде?

Варианты ответа:

1. Не менее чем из 3-х.

2. Не менее чем из 4-х.

3. Не более чем из 4-х.

4. Не более чем из 5-ти.

Билет № 10

Вопрос № 1

При расчете времени работы газоспасателя в воздушном дыхательном аппарате средний расход воздуха считают равным:

Варианты ответа:

1. 25 л/мин.

2. 30 л/мин.

3. 40 л/мин.

4. 60 л/мин.

Вопрос № 2

При включении пострадавшего в загазованной зоне в спасательное устройство с избыточным давлением необходимо:

Варианты ответа:

1. Надеть маску на пострадавшего; продуть подмасочное пространство нажатием на кнопку дополнительной подачи.

2. Надеть маску на пострадавшего; не выводя одной руки из под маски, обеспечить продувку подмасочного пространства нажатием на кнопку дополнительной подачи; прекратить продувку; вытащить руку.

3. Включить избыточное давление; надеть маску на пострадавшего; затянуть ремни оголовника на голове пострадавшего.

Вопрос № 3

При наличии в зоне аварийно ситуации нескольких пострадавших, в первую очередь выносят:

Варианты ответа:

1. Пострадавших, находящихся ближе к свежему воздуху.

2. Пострадавших с признаками жизни.

3. Пострадавших без признаков жизни.

4. Пострадавших женщин и пожилых людей.

Вопрос № 4

Для проверки легочного автомата при включении в дыхательный аппарат необходимо:

Варианты ответа:

1. Произвести 2-3 глубоких вздоха-выдоха.

2. Сделать вдох и затаить дыхание.

3. Произвести визуальный осмотр.

4. Посмотреть на манометр.

Вопрос № 5

При отравлении аммиаком проведение ингаляции кислородом проводится через салфетку, смоченную:

Варианты ответа:

1. 2% раствором соды.

2. 2% раствором борной кислоты.

3. Раствором спирта 40%.

4. Водой.

Вопрос № 6

Внеочередная аттестация спасателя проводится в случае:

Варианты ответа:

1. Изменения вида (видов) выполняемых АСР.

2. При присвоении спасателю более высокого класса квалификации до проведения периодической аттестации.

3. При переходе в другую АСС (АСФ), территориально расположенную в другом регионе.

4. При выявлении в ходе проверки нарушения обязательных требований, предъявляемых к спасателям при их аттестации.

Вопрос № 7

Порядок экипировки газоспасателя при работе в костюмах открытого типа

Варианты ответа:

Надеть костюм, надеть и включиться в ИДА.

2. Надеть костюм по пояс, надеть и включится в ИДА, надеть костюм полностью.

3. Надеть и включится в ИДА, надеть костюм.

4. Надеть костюм, надеть ИДА и защитный жилет, включиться в ИДА